УТВЕРЖДЕНО

_____________________

«__» _________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку резервуаров для хранения жидких удобрений

- Наименование объекта закупки: Резервуар (емкость эластичная) для хранения жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ) вместимостью 250 м3 и 100 м3 в комплекте с противофильтрационным пологом и системой сливо-наливной арматуры.

- Место поставки товара:

| Подразделение | Объем резервуаров, м3. |
| --- | --- |
| ООО «Агро-Мичуринское», Ростовская область, Сальский район, с. Екатериновка , ул. Молодёжная 13 | Резервуар объемом 250м3 с 2 сливо-наливными отводами внешний диаметр 75мм. (1 шт.) +ПФП+2 рукава Ду75 по 10метров для каждого резервуара |

- Сроки поставки товара: не позднее 20 рабочих дней после подписания договора.

- Основные характеристики товара:

| № п/п | Наименование параметра/описание требований | Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие) |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1 | Тип изделия | Резервуар (емкость полимерная) для хранения жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ) вместимостью 100-250 м3 |
| 2 | Область применения | Предназначен для стационарного хранения и выдачи жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ) и находится в постоянной готовности к перебазировке. |
| 3 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым | Соответствие |
| 4 | Опыт поставок | Не менее 7 лет в АПК РФ (агропромышленный комплекс Российской Федерации) с обязательным предоставлением полного перечня выполненных поставок, подтверждающих документов, отзывов клиентов и пр. |
| 5 | Наличие действующей документации по сертификации оборудования и испытаниям материала после воздействия эксплуатационной среды КАС-32 | Сертификат соответствия. |
| - Требования к оборудованию |  |  |
| 1 | Резервуар (емкость полимерная) для хранения жидких удобрений, объем 250 м3 | Резервуар (емкость полимерная) должны быть произведены из полимерного материала ПВХ. Плотность материала: не менее 1300 г/м2, Температура режим эксплуатации: не менее -60ºС и до +85ºС. Устойчивость к агрессивному действию ЖКУ/КАС-32. Устойчивость к ультрафиолету. Разрывная нагрузка: - в продольном направлении не менее 2500 Н/5см; - в поперечном направлении не менее 2500 Н/5см; Номинальный объем полимерного резервуара: 100-250 м3. -Сливно-наливной отвод с краном внешний диаметр 75мм. – 2 шт. Материал –нержавеющая сталь. -Воздушный отвод Ду 40 мм. – 1 шт. Материал - нержавеющая сталь. -Зачистной отвод внешний диаметр 75мм., 1шт. Материал –нержавеющая сталь. - Боковой отвод внешний диаметр 75мм., с краном - 1шт. Материал –нержавеющая сталь. -Угловые пластины 540мм, 8шт. Материал – нержавеющая сталь. Транспортировочные петли(ручки) по периметру резервуара. Вес резервуара без фурнитуры должен быть не менее: 250м3 420 кг Технология изготовления: Все сварные швы выполняются 100% методом двойного нахлесточного шва «на сдвиг». Все швы выполняются сварочным аппаратом при комплексном применении горячего воздуха, горячего клина и давления. Температура, скорость и давление автоматизированы и контролируются электроникой. Либо аналогичный способом, гарантирующий герметичность швом. Исключается возможность сварки отдельных швов и элементов ручным методом. Каждый Резервуар (емкость полимерная) и полог должны быть упакованы в индивидуальный деревянный ящик, оснащены такелажными лентами, завернуты в дополнительную защитную пленку. |
| 2. | Противофильтрационный полог под земляное обвалование | ПФП должен содержать маркировку с лицевой и тыльной стороны для удобства монтажа. ПФП должен быть цельным для обеспечения полной герметичности при возникновении аварийных ситуаций. Плотность материала: не менее 630 г/м2 |
| 3. | Система сливо-наливной арматуры с циркуляцией | Обвязка должна быть выполнена из напорно-всасывающего кислотостойкого рукава Ду75мм., рассчитанными на тяжелые условия работы с агрессивными веществами и беспрепятственного выполнения сливо-наливных операций. В комплект обвязки входят фланцевые шаровые краны на опорах, фланцевые штуцера внешний диаметр 75мм. Запорная арматура и метизы выполнены из нержавеющей стали. |
| 4. | Гарантия | Гарантия на полимерные резервуары не менее 5года. Срок эксплуатации резервуаров – не менее 7 лет. |
| 5. | Шеф - монтаж | Персонал Подрядчика должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемых к выполняемой работе. |
| 6. | Условия поставки | Силами и за счет Поставщика. |
| 7. | Условия оплаты | Оплата в течение 30 календарных дней после поставки |

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.

КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.

На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.

В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.

Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:

- сроки выполнения работ/поставки товара (рабочих дней);

- срок гарантии на работы/товар;

- условия оплаты;

- стоимость работ/товара.

- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

__________________________________                                                                               _____________.